二、报价清单

工程名称：荆州博物馆考古研究中心图书室加固

第1 页  共 2 页

| 序 号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 钢加固工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01160400 3002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:包钢范围内的 原梁面粉刷层 | m2 | 15.45 |  |  |  |
| 2 | 01130100 1001 | 梁打磨 | 1.基层类型:梁侧面及梁底 结构面 2.表面打磨后,用强力吹风 器或吸尘器将表面粉尘彻 底清除 | m2 | 15.45 |  |  |  |
| 3 | 03110101 6001 | 梁加固 （10mm厚） | 1.钢材品种、规格:10mm厚 Q235B钢板 2.灌胶:将包钢胶搅拌均匀 后用压力泵灌满钢板与墙体之间的缝隙,灌胶量每平方不小于10公斤,用小锤敲击钢板检查胶体饱满程度 。 | m2 | 15.45 |  |  |  |
| 4 | 01060601 3001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:C18a槽钢及连 接板 2.钢材品种、规格:Q235B | t | 2.6 |  |  |  |

第2 页  共 2 页

| 5 | 01140500 1001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:包梁、包柱钢 构件 2.防护材料种类:防火涂 料,耐火时间不低于2小时 3.油漆品种、刷漆遍数:防 | m2 | 15.45 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 08080701 4001 | 开孔 | 1.类型:对穿螺栓开孔 | 个 | 40 |  |  |  |
| 7 | 04090101 0001 | 高强螺栓 （M18) | 1.材料规格:M18对穿螺栓 | 套 | 40 |  |  |  |
| 8 | 01170100 6001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 基本层 (3.6m~5.2m) | m2 | 108.86 |  |  |  |
| 9 | 01170300 1001 | 垂直运输 | 1.加固工程垂直运输 | m2 | 108.86 |  |  |  |

说明：报价清单中综合单价包含拆除，垃圾清运、材料、人工、税费等所有费用；所有价格均系用人民币表示，单位为元。

报价人法定代表人或授权代表签字：________________________

响应供应商名称（盖章）：

时间：2025年       月      日