- 报价清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯XQ1 2.型号: LED 24W/1M DC24V 3000K 10/45° 3.长度:L=1000mm 4.备注:符合设计规范要求 | 套 | 150 |  |
| 2 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯XQ1-a 2.型号:LED 12W/0.5M DC24V 3000K 10/45° 3.长度:L=500mm 4.备注:符合设计规范要求 | 套 | 20 |  |
| 3 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:柱头射灯 2.型号:LED 48W/1M DC24V 3000K 10/45° 3.长度 4.备注:符合设计规范要求 | 套 | 32 |  |
| 4 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:点光源 2.型号: LED 2W/1M DC24V 3000K 45/120° 3.长度:L=5公分 4.备注:符合设计规范要求 | 套 | 1100 |  |
| 5 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:射树灯 2.型号: LED 12W/ DC24V 3000K 120/180° 3.长度:L= 4.备注:符合设计规范要求 | 套 | 20 |  |
| 6 | 030412004009 | 小电器 | 1.名称:400W 开关电源 2.型号:400W AC220/DC24V,配防水盒 3.防水盒参考尺寸:250*150*50mm(L*W*H) | 套 | 30 |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:中庭及夜景照明箱 2.型号:06AL-zt-2 3.规格:Pe=20kW CosΦ=0.8 kd=1 Pjs=50kW Ijs=35.3A 4.尺寸:600*600*160 5.安装方式:底边距地1.5m明装 | 台 | 1 |  |
| 8 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 | m | 500 |  |
| 9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号: ZR-RVV-2*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内 5.电压等级(kV):1 | m | 600 |  |
| 10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号: YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内 5.电压等级(kV):1 | m | 100 |  |
| 11 | 030408001002 | 辅料 配件 | 1.名称:辅料 配件 2.详细：玻璃胶 泡沫胶 胶布 管卡 直接 弯接... | m | 1 |  |
| 12 | 030411006001 | 点光源 | 1.名称:人工安装 | 个 | 1100 |  |
| 13 | 031301017002 | 洗墙灯 | 1.名称:人工安装 | 支 | 170 |  |
| 14 | 031301017003 | 射灯 | 1.名称:人工安装 | 支 | 52 |  |
| 15 | 031301017004 | 人员高空作业保险 | 1.名称:脚手架及高空车 | 米 | 8 |  |
| 16 | 031301017004 |  | 开槽预埋线 | 米 | 100 |  |
| 17 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯XQ1 2.型号: LED 24W/1M DC24V 3000K 10/45° 3.长度:L=1000mm 4.备注:符合设计规范要求 | 套 | 40 |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯XQ1-a 2.型号:LED 12W/0.5M DC24V 3000K 10/45° 3.长度:L=500mm 4.备注:符合设计规范要求 | 套 | 10 |  |
| 19 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:瓦楞灯 2.型号:LED 6W/1M DC24V 3000K 10/45° 3.长度 4.备注:符合设计规范要求 | 套 | 500 |  |
| 20 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:线条灯DM 2.型号: LED 12W/1M DC24V 3000K 45/120° 3.长度:L=1000mm 4.备注:符合设计规范要求 | 套 | 300 |  |
| 21 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:线条灯DM-a 2.型号: LED 6W/0.5M DC24V 3000K 120/180° 3.长度:L=500mm 4.备注:符合设计规范要求 | 套 | 30 |  |
| 22 | 030412004006 | 小电器 | 1.名称:400W 开关电源 2.型号:400W AC220/DC24V,配防水盒 3.防水盒参考尺寸:250*150*50mm(L*W*H) | 套 | 40 |  |
| 23 | 030412004006 | 草坪 射树灯 | 1.名称:射灯 2.型号:LED 48W/1M AC220V 3000K 10/45° 3.长度 4.备注:符合设计规范要求 | 套 | 40 |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:中庭及夜景照明箱 2.型号:06AL-zt-2 3.规格:Pe=10kW CosΦ=0.8 kd=1 Pjs=50kW Ijs=35.3A 4.尺寸:600*600*160 5.安装方式:底边距地1.5m明装 | 台 | 2 |  |
| 25 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 | m | 500 |  |
| 26 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号: ZR-RVV-2*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内 5.电压等级(kV):1 | m | 600 |  |
| 27 | 030408001002 | 辅料 配件 | 1.名称:辅料 配件 2.详细：玻璃胶 泡沫胶 胶布 管卡 直接 弯接... | m | 1 |  |
| 28 | 030411006001 | 线条灯 | 1.名称:人工安装 | 个 | 330 |  |
| 29 | 031301017002 | 洗墙灯 | 1.名称:人工安装 | 支 | 50 |  |
| 30 | 031301017003 | 瓦楞灯 | 1.名称:人工安装 | 支 | 500 |  |
| 31 | 031301017004 | 人员高空作业保险 | 1.名称:脚手架及高空车 | 米 | 1 |  |
| 32 |  | 草坪灯安装 | 开槽预埋线 | 个 | 40 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |